| 1 | 高清会议视频 终端 | 1.采用国产自主编解码芯片，国产操作系统。终端主要元 器件为国产自主； 2.支持ITU-TH.323、IETFSIP协议，具有良好的兼容性 和开放性； 3.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽； 4.支持H.265、H.265SVC、H.264HP、H.264BP、H.264 SVC、H.263+、H.263等图像编码协议。支持G.711、G.722、 G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议； 5.支持不低于1080P25/30fps、720P50/60fps、 720P25/30fps等分辨率。 7.支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高清摄像机 | 1.不低于400万像素、1/2.5英寸CMOS成像芯片。 2.支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格 式。 3.采用国产芯片，自主可控。 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 1.8口接入交换机，交换容量≥336Gbps；包转发率≥ 24Mpps; 2.实配≥8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4 个千兆sfp 3.端口支持缓存0.075M，保证流量突发不丢包 4.关键芯片（CPU、交换芯片）采用国产芯片，自主可控。 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏显示系统 | 1.产品尺寸：86英寸，外形尺寸不小于 1967.3*87.4*1161.2mm，显示尺寸不小于 1895.04*1065.96mm; 2.分辨率：不低于3840*2160。 | 套 | 1 |
| 5 | 音频扩声及发言 系统 | 会议麦克风、音箱、调音台、功放、时序电源等 | 套 | 1 |
| 6 | 移动通信干扰器 | 支持5G/4G/3G/2G信号干扰，符合保密标准。 | 套 | 1 |